Anexo C — Registro de equipos de protección individual

Instrumento de trabajo · Voz de Trinchera · Libro 3

Qué es y para qué sirve

| Qué es | La lista de lo que se ha entregado a cada persona, cuándo, en qué estado estaba y si se ha comprobado que se usa. Es un registro de equipos, no un albarán con firma. |
| --- | --- |
| Para qué sirve | Contestar a dos preguntas que la firma no responde: si el equipo era el adecuado para la tarea y si en la obra se estaba usando como debe. Una hoja de entrega demuestra que alguien recibió algo; nada más. |
| Quién puede utilizarla | La persona que hace la entrega (encargado, almacenista o técnico de prevención) y quien verifica el uso (el mismo encargado o el mando que esté en el tajo). |
| Cuándo es pertinente | En la incorporación del personal, cuando cambia de tarea o de puesto, cada vez que se sustituye un equipo por otro y en las revisiones periódicas del equipo. Un registro que solo se hace el primer día se queda viejo en dos semanas. |
| Qué información registra | La persona, su empresa, su puesto, el equipo entregado con marca y modelo, las fechas de entrega, inspección y retirada, el estado en que está, si se ha comprobado su uso en obra y si ha recibido formación sobre uso e inspección. |
| Qué límites tiene | Entregar un equipo no acredita que fuera el adecuado. La ley obliga a proporcionar equipos adecuados y a velar por el uso efectivo, que es una cosa distinta de la firma (art. 17 de la Ley 31/1995). La firma acredita la recepción del equipo. No acredita comprensión, ni ajuste, ni buen estado posterior, ni que el equipo se llevara puesto. Un equipo retirado por desgaste o por rotura debe quedar fuera de la circulación. Anotar la retirada es lo que lo consigue; si no se anota, el equipo sigue en el almacén y alguien lo will volver a sacar. Este registro no sustituye el certificado de conformidad del fabricante ni la documentación del equipo de trabajo. Es una parte, no el sistema. |

Comprobaciones adicionales que conviene hacer

• Que el equipo está incluido en la normativa de EPI que le corresponde (Real Decreto 773/1997) y que su uso se ajusta a las instrucciones del fabricante.

• Que los equipos de protección individual se usan de forma que no’anula la protección colectiva: la jerarquía preventiva sigue mandando (arts. 15 y 17 de la Ley 31/1995).

• Que la formación previa incluye el uso, el mantenimiento y la inspección del equipo, y no solo la entrega del manual (art. 19 de la Ley 31/1995).

• Que en trabajos en altura el sistema anticaídas completa es compatible entre sí y existe un procedimiento de rescate (Real Decreto 2177/2004 y art. 17 de la Ley 31/1995).

Cómo se rellena

1. Anota marca y modelo. Dos cascos del mismo tipo pueden tener ficha distinta, y en trabajo en altura la compatibilidad no se da por supuesta.

2. La columna «Uso verificado en obra» se rellena mirando, no preguntando. Anota el día y cómo se comprobó: en una visita, durante una inspección, en una entrada a obra.

3. Si el equipo no es el adecuado para la tarea, no lo entregues y lo anotes como entregado: anótalo como pendiente de sustitución y abre una fila en el Anexo E.

4. Cuando un equipo se retira, anota la fecha. El equipo que sigue en el almacén y no aparece en ninguna fila es el que vuelve a salir a la obra.

5. Un equipo que se usa mal (arnés mal ajustado, tapones mal puestos, guantes rotos) es un hallazgo de inspección, no un problema de la persona que lo usa.

Modelo para cumplimentar

Las tablas siguientes están vacías a propósito. Las líneas y los encabezados son los mismos que verás en el Excel y en el libro: si cambia algo, cambia en los tres sitios.

Identificación

| Obra |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Zona o tarea a la que se refiere el registro |  |
| Responsable del registro |  |
| Fecha de alta del registro |  |
| Equipos de protección colectiva en la zona |  |
| Observaciones generales |  |

C.1. Equipos entregados y estado

| Nº obligatorio | Trabajador (nombre y apellidos) obligatorio | Empresa obligatorio | Puesto o tarea obligatorio | EPI entregado (tipo, marca y modelo) obligatorio | Fecha de entrega obligatorio | Recepción (firma) obligatorio | Última inspección (fecha) obligatorio | Estado del equipo obligatorio | Días desde la última inspección obligatorio | Uso verificado en obra (fecha y forma) obligatorio | Formación en uso e inspección (fecha) obligatorio | Retirado (fecha) | Observaciones opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa | ▾ Nuevo · En uso · En revisión · Retirado |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa | ▾ Nuevo · En uso · En revisión · Retirado |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa | ▾ Nuevo · En uso · En revisión · Retirado |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa | ▾ Nuevo · En uso · En revisión · Retirado |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa | ▾ Nuevo · En uso · En revisión · Retirado |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |
|  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa | ▾ Nuevo · En uso · En revisión · Retirado |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |

La columna de días se calcula en el Excel con la fecha de la última inspección. Si la celda de fecha está vacía, el resultado queda en blanco.

Ejemplo cumplimentado

Datos de un caso inventado, con nombres y cifras que no se corresponden con ninguna obra real. Sirven para ver el nivel de detalle útil, no como referencia técnica.

Identificación

| Obra | Reforma de baño en vivienda habitada (Promotion Bath S.L.) |
| --- | --- |
| Dirección | Calle Membrillar 14, 3.º B, 28004 Madrid |
| Zona o tarea a la que se refiere el registro | Vivienda completa (baño y pasillo) |
| Responsable del registro | Jorge Andrés Simón (encargado de obra) |
| Fecha de alta del registro | 06/10/2026 |
| Equipos de protección colectiva en la zona | Barandillas de protección en el borde del forjado del rellano y tapa del hueco de paso |
| Observaciones generales | En esta obra no hay trabajo en altura por encima de 2 m: el falso techo del pasillo se monta desde plataforma, con rodapié. No hay sistema anticaídas que repartir. |

C.1. Equipos entregados y estado

| Nº obligatorio | Trabajador (nombre y apellidos) obligatorio | Empresa obligatorio | Puesto o tarea obligatorio | EPI entregado (tipo, marca y modelo) obligatorio | Fecha de entrega obligatorio | Recepción (firma) obligatorio | Última inspección (fecha) obligatorio | Estado del equipo obligatorio | Días desde la última inspección obligatorio | Uso verificado en obra (fecha y forma) obligatorio | Formación en uso e inspección (fecha) obligatorio | Retirado (fecha) | Observaciones opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Óscar Belmonte Ruiz | Reformas Obregón S.L. | Peón de albañil | Casco de seguridad Peak 1; botas de seguridad S3 Panter X; guantes de corte nivel B; gafas incoloras | 06/10/2026 | Firmado | 08/10/2026 | En uso |  | 08/10/2026, en la inspección de la mañana, casco y botas puestos | 06/10/2026 |  | Guantes de corte sustituidos el 08/10 tras corte en el canto de la placa |
| 2 | Andrés Marín Tello | Instalaciones Pérez S.L. | Electricista de obra | Casco Peak 1; botas de seguridad S3; guantes aislantes clase 0 (con soporte rígido); gafas incoloras; tapones auditores Plat plast | 07/10/2026 | Firmado | 09/10/2026 | En uso |  | 09/10/2026, en la visita de la mañana, guantes aislantes puestos al manipulation | 07/10/2026 |  |  |
| 3 | Ramón Cifuentes Araujo | Autónomo | Pintor y lijador | Casco Peak 1; botas de seguridad S3; guantes de nitrilo; gafas incoloras; mascarilla FFP2 | 09/10/2026 | Firmado | 13/10/2026 | En uso |  | 13/10/2026, control visual en el dormitorio; la FFP2 no la llevaba puesta durante el lijado | 09/10/2026 |  | Hallazgo: sin protección respiratoria durante el lijado en seco. Se repasa el uso en la entrada del día siguiente (ver Anexo B, fila 6) |
| 4 | Eva Prado Nieto | Limpiezas Trigo S.L. | Limpieza de obra | Guantes de nitrilo; gafas incoloras; calzado antideslizante;Protection auricular | 12/10/2026 | Firmado | 12/10/2026 | Nuevo |  | 12/10/2026, en la entrada de la mañana | 12/10/2026 |  |  |
| 5 | Óscar Belmonte Ruiz | Reformas Obregón S.L. | Peón de albañil | Guantes de corte nivel B (segunda pareja) | 08/10/2026 | Firmado | 13/10/2026 | En uso |  | 08/10/2026, en la inspección de la mañana | 08/10/2026 |  | Sustituye a los guantes rotos de la fila 1, que quedaron retirados |
| 6 | Óscar Belmonte Ruiz | Reformas Obregón S.L. | Peón de albañil | Guantes de corte nivel B (primera pareja) | 06/10/2026 | Firmado | 08/10/2026 | Retirado |  | 08/10/2026, rotos en el canto de la placa | 06/10/2026 | 08/10/2026 | Retirados tras el corte. No volver a usar |

La columna de días se calcula en el Excel con la fecha de la última inspección. Si la celda de fecha está vacía, el resultado queda en blanco.